- 1 -

현재 적용 가능한 기반 — 사고 원장, 설비 이력, Trend, 이미지, 문서가 축적돼 있다. 사내 LLM, Vision, Tool Calling을 사용할 수 있고, 골든셋, 
회귀 Runner, 검증기 5칙으로 모델 변경 전후를 비교할 수 있다.

규칙 기반 SPC 알람 편입
임계만 잡으므로 감지는 Trend 
Agent가 맡고 알람은 기동 트
리거로 쓴다

BI, 대시보드 기각
조회 화면만 늘 뿐 판단은 사람 
몫으로 남는다

사내 공용 RAG 기각
공정별 시스템 조회, 조사 순서 
결정, 승인 연계를 지원하지 않
는다

사내 LLM API 기각
SPC, MES 조회, Map 판독, 변
경점 대조 기능이 없다

4. 기존 수단의 한계

진성 이상을 놓치거나 정상 Lot을 불필요하게 Hold하면 손실이 크다. 따라서 이상 감지만으로는 충분하지 않다. 감지 이후 데이터 수집, 원인 조
사, 판정, 대응, 이력 등록까지 전체 Process를 개선해야 한다. 개선 효과는 조사 착수 시간, 건당 처리 시간, 판정 일치율, 재조사 건수로 측정한
다.

가성 Hold — 정상 Lot을 세워 수율과 TAT에 손실이 
난다

어느 쪽으로도 기울일 수 없다

진성 놓침 — 불량이 후공정과 고객까지 확대된다

품질과 공정 엔지니어 전원이 매일 하는 상시 업무다

× 약 1,000명

근무의 절반이 판정 조사와 대조에 쓰인다 [산정치 
— 로그로 실측 대체]

/ 근무 8h

4h

3. 현업 관점의 중요도와 개선 필요성

변경 근거와 이력이 표준화되어 있지 않다 — 근거가 문서로 안 남
아 개인 판단으로 보정하고 지나간다. 담당이 바뀌면 같은 조사를 
처음부터 다시 수행한다. 측정: 담당 교체 후 재조사 건수

야간과 주말 대응 공백이 발생한다 — 야간과 주말엔 변경점과 과
거 사례를 아는 담당자가 없어 원인 조사가 지연되고, 파라미터를 
정상 범위로 되돌리는 임시 대응만 남는다. 측정: 발생→조사 착수 
시각차

담당자별 판정 편차가 크다 — 같은 Trend를 봐도 숙련도에 따라 
조사 범위와 결론이 달라질 수 있다. 판정 기준이 시스템화되지 않
고 개인 경험에 의존한다. 측정: 동일 현상 판정 일치율

조사 시간이 길다 — 판정 한 건에 SPC, MES, YMS, EngrNote를 
모두 열어 손으로 비교한다. 같은 형태의 조사가 이상이 나올 때마
다 반복된다. 측정: 건당 처리 시간

2. 현장에서 반복되는 문제 4가지

보고, 결재

교차 조사 4h+

인수, 파악

02:14→08:30 무대응 6h

새벽과 주말 취약시간에는 ②③을 아는 담당자가 없다. 그래서 파라미터만 보정해 Trend를 스펙 안으로 되돌리고 넘어간다. 숫자는 정상으로 보
이지만 원인은 남아, 같은 불량이 재발, 확산된 뒤 주간에 드러난다.

판정 한 건에 필요한 정보는 세 가지다 — ① 이 item의 Trend 이력 ② 직전 변경점(PM, 레시피, 자재) ③ 같은 조합에서 과거에 났던 불량.

예시: PHOD03 CD 급등 — 검출 02:14, 조사 착수 08:30, 처리 결정 16:00

사례형 시나리오

여섯 단계가 전부 사람이 화면을 열어 대조하는 일이다. 교차 조사에만 4시간 이상, 야간에는 담당자 출근 전까지 조사 자체가 
시작되지 않는다.

↑ 진한 구간이 병목

이력 등록

보고

대응 결정

원인 판단

과거 사고 검색

변경점 확인

MES, 설비 이력 
조회

Trend 확인

알람 확인

이상 발생

품질 이상이 발생하면 담당 엔지니어가 SPC Trend, MES 이력, 설비 작업 이력, 변경점, 불량 이미지, 과거 사고 보고서를 하나씩 열어 대조한 뒤 
원인을 판단하고 대응을 정한다. 이상 검출은 수 초면 끝나지만 그 뒤 조사와 판정은 대부분 수작업이라, 빠르게 잡아내고도 처리 결정까지 수 시간
이 걸린다.

1. 해결하려는 문제 - 이상 감지 이후 분석과 판정이 대부분 Manual이다

문제
정의

II. Process

1차년 포토 1개 공정 → 2차년 etch, CMP 3개 공정 → 품질, 공정 엔지니어 약 1,000명, DRAM, NAND 전 제품군. 확산 표준안으로 타 조직 이관.

횡전개 범위

2026-09-01 ~ 2028-08-31 (24개월) — 1차년 구축, 검증 / 2차년 확산, 자동화

적용시점

품질 AI Agent: 불량을 스스로 분석, 판단, 조치하는 Multi-Agent Process 혁신

제목

홍길동

대표자

제조기술센터 품질기술그룹

팀 / 그룹

제조 AX 부문

지원부문

I. 개요

AX Award 지원서

- 2 -

붉은 구간은 기존 수작업 병목이고, 짙은 구간은 Agent 처리로 전환한 영역이다. 접수부터 확정 이력의 다음 사건 재사용까지 E2E Process 전체를 
연결한다 — 조사, 판정, 조치안, 보고, 등록은 Agent가 처리하고 승인과 현장 조치는 사람이 담당한다.

확정 이력 
자동 등록

현장 조치

담당자 승인

Trend 자동 조회 → 설비, MES 자동 조회 → 유사 
사고 자동 검색 → 근거 기반 원인 판단 → 대응 방안 
생성 → 판정서 자동 작성
도구 호출 5~15회, 처리 시간은 그림자 운영에서 실
측

Agent 자
동 접수

이상 감지

개선

이력 등록

현장 조치

담당자 승인

Trend 조사 → 설비, MES 이력 조사 → 과거 사고 
검색 → 원인 판단 → 대응 방안 작성 → 보고서 작성
담당 엔지니어 수작업, 교차 조사 4h+

알람 확인

이상 감지

현행

5. 현행 Workflow와 개선 Workflow — 어디를 대체했는지

표준안으로 공정별 데이터 연결

8Q 약 1,000명 전면

2차년, 확산, 자동화

5Q 조건: Core 변경 0건

5Q etch 검증 → 6Q CMP 확산

2차년, 확산, 자동화

야간, 주말 누락 0건, 채택률 집계

4Q 무인 접수 개시

1차년, 구축, 검증

포토 공정 담당 엔지니어

3Q 그림자 → Chat 파일럿

1차년, 구축, 검증

● 현업 역할 — 조사규칙 초안(3Q, 공정 담당), 조치 승인, 반려(상시), 골든셋 확정(분기). 확정 이력은 공정별 검색 데이터와 평가셋에 반영한다. 
과다 알림은 이벤트 그룹핑, 수신자 피드백으로 조정(조회는 정보계 경유 전용 — 1Q 통과 조건).

● 확산 표준안 = 공통 조사 Core + 공정별 조사규칙 템플릿 + 골든셋 구축 절차. 5Q etch 통과 조건 — Core 변경 0건, 반려율 기준선 대비 상승 
없음. 공통 Core는 재개발하지 않고 공정별 조사 규칙과 데이터 연결만 추가한다.

4. Process 확산 가능성 — 새로 개발하지 않고 공정별 규칙과 연결 범위만 추가한다

승인 결과를 검색 데이터와 평가셋에 반
영

확정 및 재사용 — 승인 이력을 다음 
조사에 활용

→

공통 Core에서 조사와 검증 수행

Agent 처리 — 조사 → 판정 → 조치안

→

Chat 질문, SPC 이벤트

입력 — Event / Chat

3. 접수부터 확정 이력 재사용까지 연결

설비 제어성 조치는 2차년에
도 승인 대상

사전 심의를 통과하고 원
복 가능한 시나리오에 한
해 자동 실행

L3 조건부 자동조치

2차년 심의 후 확대

승인율, 오탐
율
기준 통과

→

확정 주체: 담당 엔지니어

현업 담당자가 승인한 경
우에만 실행

L2 승인 후 실행

사람 승인 후 실행

채택, 반려
이력 축적

→

시스템이 결과를 자동 발신하고 현업 담당자가 채택 여부를 결정

조치안을 제시하고 실행 권한은 현업에 
유지

L1 조치 권고

유사 사고, 원인 후보, 점검 순서를 제시

L1 원인 소견

조회 결과와 이상 알림을 자동 제공

L0 정보 제공

1차년 운영 — 정보 제공과 권고

2. 조치 권한 체계 — 실행 범위와 승인 주체

adapter 알람 JSON, 질문 → 표준 사건 카드 investigator 도구 5~15회 → 증거 묶음 judgment 검증 5칙 통과분만 판정서로 action 조치안+등급+파라미터 
가드 answer 근거 3종 인용 보고서 register 사람 승인, 수정, 반려 → 확정분이 코퍼스, 재학습 라벨

확정 이력 — 다음 사건의 검색 근거로 환류

사람이 확정

register

6개 수작업 단계를 조사 코어에서 연계 처리 — 처리 시간은 파일럿 실측 후 확정

answer

action

judgment

investigator

adapter

수 시간

수십 분

반나절

수십 분

수 분

✕ 개인 기록 — 휘발

목표

Q-Agent

4h+

사람

이력 등록

보고

조치 결정

판정

조사

인지

1. E2E 전체 Process 재설계 — 접수부터 확정 이력 재사용까지 연결

Process
재설계

- 3 -

입구는 둘, 코어는 하나 — 진입 도구만 다르고 이후 경로는 같다

도구 선택 → 인자 생성 → 반환 해석 → 가설 갱신 → 계속/중단 판단

Router, T = 0

⇢

{CD +0.8nm, 02:14} → search_incidents

B, 사고 문의, 알람

EDS, SEM 첨부 → search_similar_image

A, 이미지 진입

4. 대표 실행 시나리오 — 이미지와 사고 문의가 동일한 조사 코어로 연결된다

운영 검증 — Grad-CAM 근거, AUROC와 FN/FP 임계 스윕, 라인별 CSV 추가
학습.

LLM 판독 — 변경점 이력과 Trend JSON을 입력해 변화 시점과 
관련 설비 작업까지 연결한다

2단

정상/이상 전용 감지 모델 — 1단은 정상/이상을 감지하고, 2단 
LLM은 변화 시점과 설비 작업 연관을 분석한다

1단

라벨이 부족한 불량 구간에 합성 주입(mean_shift, drift, spike, 
level_step)하고, 복귀형 파형은 정상 클래스에 추가해 학습한다.

Trend, anomaly-detection — 라벨 부족을 합성 데이터로 보
완

선행 전문모델 개선 이력 — Global, Local, Queue, 위음성 필터를 단계적으
로 적용해 유사 검색 안정성을 높였다. 공식 성능은 아래 회귀 기준선으로 관리
한다.

+위음성 필터

+Queue

+Local

Global

무라벨 SEM, Failbit 쌍에 InfoNCE(Global, Local, Queue, 위음성 필터)
를 적용한다. ConvNeXt V2+TAPT, 384²→128-d. 대표는 클래스당 30장 
평균 anchor, 최종 확정은 composite map, 멤버 이미지 육안로 확인한
다.

이미지 unknown-contrastive — 라벨 밖 패턴을 유사도로 탐
색

3. 전문 모델 구성과 개선 과정 — 이미지와 Trend의 한계를 단계적으로 보완

근거를 묶어 판정서를 쓰고, 근거 실재와 수치 대조는 코드가 검사한다

Q/A LLM, T=0.3 + 코드 검증기

✔

분류 모델 — Hold/Release 판정은 가능하지만 근거를 제시하기 어렵다

✕

최종 판정

다음에 볼 데이터가 직전 반환값에 따라 달라지므로 순서를 미리 못 정
한다

Router LLM tool calling 루프, 
T=0

✔

고정 Pipeline — 신규 공정마다 조건 분기와 Workflow 추가 개발이 필요하다

✕

조사 순서 결정

ID는 키워드가, 증상 서술은 의미 검색이 강하다. 확정은 사고번
호 조회로 한다

원장 우선 조회 + 키워드, 임베딩 하이브
리드 RRF

✔

임베딩 단독 — 설비 ID와 공정 약어의 식별력이 낮다

✕

사고 문서 검색

Known 유형은 분류 모델로 판정하고 Unknown 유형은 임베딩 거리
로 유사 사례를 검색한다

ConvNeXt V2 분류 + 
contrastive 유사 검색

✔

분류기 단독 — 라벨 밖 새 패턴을 못 잡는다

✕

불량 이미지 판독

라벨 없는 구간을 합성으로 만들고, 1단은 정상과 이상만 판별해 성능을 올린 
뒤 변경점 연관은 2단이 읽는다

합성 데이터 학습 감지 모델 
+ 2단 LLM

✔

규칙, 임계 알람 — 임계 아래로 흐르는 완만한 drift를 통과시킨다

✕

Trend 이상 검출

✔ 채택 — 이유

✕ 기각한 대안

풀어야 할 문제

2. 문제별 알고리즘 선택 근거

고정 임계값만으로는 완만한 Drift를 놓칠 수 있다 — 변화점 검정이 필
요하다.

판정 근거를 함께 제시해야 한다 — Hold/Release 결과와 판단 근거를 
모두 추적할 수 있어야 한다.

한 건의 판정에 시계열, 이미지, 문서, DB를 함께 확인해야 한다 — 각 
데이터는 전용 모델로 처리하고 LLM이 종합한다.

조사 순서를 사전에 고정하기 어렵다 — 다음에 볼 데이터가 직전 결과
에 따라 달라진다. 고정 파이프라인은 조건별 분기가 급증해 유지보수가 
어렵다.

1. 기존 자동화만으로 해결하기 어려운 이유

확정 이력을 다음 학습에 반영 ↗

확정 이력을 검색 코퍼스 + 학습 라벨로 축적한다 — 검색기 파인튜닝, SFT, DPO/KTO는 정기 수행 계획. 후보 모델은 회귀 통과 시에만 배포
하며 목표 주기는 월 4회

↖ 환류

확정 이력 등록
EngrNote, 판정 이력

승인, 수정, 반려
현장 조치는 승인 후
에만

⑤ 사람, 등록

→

L0~L1 정보와 권고 제
공, L2 승인 후 실행, 
L3는 심의 통과 
Scenario만

등급 L0~L3 규칙 결정 
+ 파라미터 가드(변경 
한도, 횟수)

④ 조치

→

검증기 5칙 — 탈락 시 
재생성, 반복 실패는 판
단 불가로 강등

스택 전체로 판정서 작
성 — 수치, 인용은 반
환값 복사

T=0.3

Q/A 
LLM

③ 판정

→

↩ 반환이 증거 스택에 누적 — 원장 행, 인용 
원문, 판독 라벨, 변화점, 설비 이력

설비, 
MES 조
회 전용

사내 
DB

원장 → 
meta → 
문서

Agentic 
RAG

contrastive 
유사도

Image

2-
stage 
감지, 
변화점

Trend

도구 선택 → 인자 생성 
→ 반환 해석 → 가설 
갱신 → 계속/중단

T=0

Router 
LLM

② 조사 — Router 자율 루프 (5~15회)

→

그룹핑, 중복 제거 → 
표준 사건 카드

Chat 질문
이미지 첨부 가능

SPC 알람
무인 기동, 24h

① 입구

감지와 질문부터 조치, 이력 등록, 재학습까지 하나의 오케스트레이션 코어에서 연결한다

품질 AI Agent Orchestration 전체 구조

기술적
해결
방안

심사 30 — AI로 풀 문제인가, 알고리즘 선택 근거

III. Tech

- 4 -

골든셋 확대 30건, AI와 엔지니어 판정 일치
율, 건당 처리 시간 추적, 조치 반려율과 기준 
미달 배포 차단

성능 관리 체계

● 근거 없는 판정 ● 미승인 L2 조치 실행 ●
 무인 접수 누락 — 차단 로그로 집계

운영 목표 0건

골든 4건, 색인 50건. 30건으로 확대 
예정

0.500

현재 회귀 기준선, recall@10

7. 성능 지표와 검증 체계

Graph RAG — 설비, PM, 불량, 사고, 조치
를 노드로 구성한다. 발생, 선행, 원인, 조치 
Edge를 multi-hop 탐색해 벡터 검색만으
로 찾기 어려운 다단 관계를 조회한다.

조치

사고

PM

불량

설비

LLM Wiki — 확정된 판정 결과와 현장 용어, 
조사규칙을 계층형 문서로 관리한다. 원문 출
처와 관련 문서를 연결하고 현업이 승인한 이
력만 반영한다.

사고 2847 요약 ↔ 
원문

용어: ACI ↔ 세정 
후 계측

조사규칙 v12

2차년 확장 설계 — 확정 이력을 관계 탐색까지 연결한다

채택, 수정, 반려 이력을 선호 신호로 사용해 근거가 부족하면 조치를 제안하지 않도록 보정한다.

선호학습 DPO, KTO

현업 확정 판정서로 원인, 근거, 조치를 정해진 판정서 형식으로 출력하도록 학습한다.

SFT 지시학습

확정 판정과 참조 문서 쌍으로 검색기를 학습해 관련 사고 문서가 상위에 검색되도록 한다.

검색기 파인튜닝

향후 모델 개선 계획 — 승인, 수정, 반려를 라벨로 축적하고 회귀 통과 모델만 배포

유사도는 후보이며 확정은 키 조회로 한다. 합류점은 Router에 쌓이는 증거 스택이며, 증거 스택의 원문을 바탕으로 Q/A LLM이 판정서를 생성한다.

⑤ 경로, meta로
RAG DB 조회
사고 DB는 필요시

④ 그 이미지의 경로, 메
타 키
사고번호, 클래스 확보

→

③ 갤러리 코사인 top-
10
유사 사고 이미지 지정

→

② contrastive 임베
딩
128-d L2 좌표화

→

① 신규 불량 이미지
현장 SEM, Failbit 첨
부

트랙 ②
이미지

질의 재작성 후 ③
으로 루프

⑤ 부족 시 재검
색

→

→ cross-
encoder 리랭크 
top-20

④ RRF 융합

→

사고명, 번호, 공정, 설비, 기
간 meta로 후보를 좁힌 뒤, 
그 안에서만 
tsvector(lexical search) 
∥ halfvec(임베딩)

③ meta 조회로 문서 선별 
→ 범위 내 검색

→

관련 문서 검색
의 주요 필터 키

② 사고 고유번
호

→

현업이 확정한 이력으로 규
모, 피해, 원인, 대책을 우선 
확인

① 사고 원장 RDB — 1
차 조회

트랙 ①
텍스트

6. Agentic RAG — 확정 사고 원장을 먼저 조회하고 관련 문서로 검색 범위를 확장

RAG 1 search_engr_notes

Vision 2 classify_wafer_map, 
analyze_defect_image

SQL 5 get_spc_trend, commonality_analysis, 
get_master_info, get_interlock_history, search_fab_data

실행 가능

"Focus offset −0.4 재보정 권고. |Δ|≤0.5, PM당 
1회, 모니터 lot 2매 확인."

+조치 등급표, 가드 한도

+ 조치 생성

교차 검증 완료

"SCN-07은 06/28 PM 이후 재보정 기록이 없어 원인 
가능성이 높습니다."

+PM, 인터락 기록

+ 설비 이력 Tool

원인 후보 확보

"PHOD01-2847과 동일 패턴이며 당시 원인은 PM 후 
Focus 재보정 누락입니다."

+사고번호, 원인, 조치 문장

+ 유사사례 RAG

불량 유형 특정

"같은 시각 edge ring 패턴(0.92)이 확인돼 Focus 이상을 
의심합니다."

+{edge_ring, 0.92}

+ Image Agent

시점, 변화량 확보

"02:14부터 +0.8nm drift가 지속돼 계측 오류 가능성이 낮
습니다."

+{02:14, +0.8nm, drift}

+ Trend Agent

모호 — 시점, 근거 없음

"CD 상승이 관찰됩니다. 계측 재확인이 필요합니다."

ctx: 알람 원문뿐

LLM 단독

5. 도구별 근거 추가에 따른 판정 내용 변화 (예시 시나리오 기준)

① 고정층 조사규칙과 판정서 스키마 (고정) → ② 사건층 질문, 알람 JSON, 이
미지 → ③ 증거층 원장, 문서, Trend, 설비 이력 → ④ 출력 지시층 근거 밖 사
실 금지, 부족분은 "확인 불가"

최종 Q/A 입력 구성 — 4개 계층

내는 것은 스택을 읽고 쓴 문장. 수치와 인용
은 도구 반환값에서 복사한다. top_p 0.9, 
검증기 ③이 차단

Q/A LLM, T ≈ 0.3

내는 것은 도구 이름 + 인자 JSON. Router
는 T=0으로 변동을 줄이며, 지원 환경에서는 
seed를 고정한다. top_p=1.0으로 
sampling을 제한하지 않는다.

Router LLM, T = 0

역할별 Temperature 설정

유사도는 후보만 제시하고 확정은 사고번호 조회로 한다. 반환값은 판정서 근거로 사용한다.

더 부를 도구가 없으면 증거 스택 전체로 판정서를 쓴다. 근거 부족 시 최대 3회 재검색, 그래도 모자라면 "확인 불
가"로 남긴다

Q/A, T=0.3

get_interlock_history(SCN-07) ↩ PM 06/28 후 재보정 기록 없음 — 가설과 설비 이력이 일치

사내 DB 교차 확인

사고 건이면 담당자가 확정한 사고 원장을 먼저 조회하고 사고명과 meta로 관련 보고서를 좁힌 뒤 필요한 Tool을 
추가 호출한다 — ↩ 원인, 대책 원문 인용

사고 원장 → RAG

불량 이미지가 들어오면 대조 학습 유사도로 후보를 찾고, 해당 이미지의 경로와 meta로 RAG, 사내 DB를 조회한
다. Trend Agent는 변화점을 반환한다 — ↩ {edge_ring 0.92, incident:PHOD01-2847}, ↩ {변화점 02:14, 
drift, 6/28 PM 연관}

Image / Trend

기술적
해결
방안
(계속)

- 5 -

성과 수치는 Shadow 운영에서 확정한다. 일치율, recall@10, 건당 처리 시간, 반려율을 회귀 Gate로 관리하고 기준 미달 버전은 배포하지 않는다.

2차년 자동조치 승인율과 오탐율 기준 
통과 시나리오만 개별 심의로 승격, 전
건 사후 감사

→

4Q 무인 접수 2주 연속 누락 0건, 처리 
시간과 조치 승인율 분기 보고

→

3Q 그림자 운영 조치 미실행, 담당 판
정을 정답으로 일치율 기준선과 4h 가
정 실측

검증 게이트

1차년 학습 및 추론 물량
을 인프라 수요에 반영

GPU 수요 등록 완
료

자원

원장 테이블, 문서 파싱 
색인, 이미지 갤러리

사고 DB, 색인 구축

데이터

recall@10 0.500, 골든 
4건, 색인 50건

회귀 러너 + recall 
실측

평가

검증기 5칙 가동, prod 
백엔드 4종 연결

조사 코어 스켈레톤 
실행

구현

시스템설계서, 로드맵, 
Tool 카탈로그, 조사규
칙

설계 문서 31종

설계

3. 선행 추진 실적

승인율, 오탐율 기준 넘은 시나리오만 개별 심
의 승격

전건 감사

2차년 자동조치 개방

→

처리 시간, 누락, 조치 승인율 분기 보고

2주 연속 누락 0건

4Q 무인 접수

→

공정 담당 판정을 정답으로 일치율 기준선, 4h 
가정 실측

조치 미실행

3Q 그림자 운영

시스템설계서, 로드맵, Tool 카
탈로그, 조사규칙

설계 문서 31종

설계

사고 원장, 문서 검색, 이미지 유사 검색, 메타 
키 조회 흐름을 선행 구현

RAG, 유사 검색 연계 검증

연계 검증

골든 4건/색인 50건, 회귀 러너 
실측

recall@10 0.500

평가

조사 코어 스켈레톤 실행, prod 
백엔드 4종

검증기 5칙 가동

구현

● 타 조직 이관 — 공통 Core를 재사용해 타 조직으로 확산

● 노하우 자산화 — 조사규칙과 EngrNote를 축적해 개인 경험
에 대한 의존도 감소

● 감사 대응력 — 근거 원문, 신뢰도, 모델 버전이 판정마다 남는
다

● 판단 편차 축소 — 동일 현상에 동일한 조사 기준 적용

● 야간 공백 해소 — 야간과 주말에도 즉시 조사 착수

2. 무형효과

업무시간 절감 폭에 따른 예상값이며, 실제 값은 3Q Shadow 운영에서 보정한다.

50억, 14.4배

0.5h 절감

100억, 28.8배

1.0h 절감

150억, 43.1배

1.5h 절감

200억, 57.5배

2.0h 절감

인력 감축 효과가 아니라 반복 조사 업무시간의 환산 가치다. 4h→2h와 1,000명 적용은 사전 산정 가정이며, 3Q Shadow 운영에서 실제 처리 시간, 사용 빈도, 적
용 인원을 측정해 보정한다

[ (개선 전 4h ÷ 8h) − (개선 후 2h ÷ 8h) ] × 연봉 80,000,000원 × 1,000명 = 연 200억 원

연간 투자비 기준 예상 회수 기간 — 2개년 총투자비 기준 12.7일

6.3일

예상 연간 편익 / 연간 투자비

57.5배

예상 업무시간 환산 가치 — 확산 완료 후 약 1,000명 기준

200억 원/년

예상 업무시간 환산 가치 기준

1. 유형효과

예상
성과

심사 10 — 신규 과제는 예상 성과의 구체성

IIII. 경영효과